| [标题] | V3.0 |
| --- | --- |
|  | 2026/8/10 |
| 泽兴NFC预付费燃气表 cpu card文件系统设计方案 项目编号: [作者] 编 写: 张笑天 批 准: [作者] 注：本设计文档版权及最终解释权归杭州泽兴仪器仪表有限公司所有。未经本公司书面同意，不得以任何形式转载、复制本设计文档的部分或者全部，违者将依法追究法律责任。 |  |
| 文档级别: L1: 可对集团公司以外公开 L2: 仅对集团公司内部公开 L3: 仅在子公司或事业部公开 L4: 仅在子公司或事业部的部门内公开 |  |

- 修改说明

| 版本： | 作者： | 参与： | 日期： |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本： | 作者： | 参与： | 日期： |
| 版本： | 作者： | 参与： | 日期： |
| 版本：V0.1 | 作者： | 参与： | 日期：18/06/2024 |

- 目 录

修改说明	2

目 录	3

1.	功能需求	4

1.1.	NFC卡用途	4

1.2.	NFC技术规格	4

1.3.	读写器	4

1.4.	CPU 卡内容	4

2.	CPU卡片数据元和文件结构	5

2.1.	文件结构	6

2.2.	文件信息	6

2.2.1.	MF主文件	6

2.2.2.	主文件目录下key文件	6

2.2.3.	持卡人基本数据文件（0016）	7

2.2.4.	燃气卡应用ADF 01文件（1001）	7

2.2.5.	燃气卡应用目录下key文件	8

2.2.6.	燃气表状态文件（0008）	8

2.2.7.	燃气表最近（1-31）日冻结文件（0009）	11

2.2.8.	燃气表最近（32-62）日冻结文件（000A）	11

2.2.9.	燃气表最近（63-93）日冻结文件（000B）	12

2.2.10.	燃气表月冻结文件（000C）	13

2.2.11.	燃气表事件记录文件（000D）	14

2.2.12.	token码文件（001C）	14

2.2.13.	token记录文件（001D）	15

3.	系统用户操作说明	16

3.1.	开卡	16

3.2.	读写卡片信息	16

4.	附件一：用户卡、维护卡token码	17

标题:等线1A初号	18

副标题:等线1A一号	18

5.	标题1:等线1A二号	18

5.1.	标题2:等线1A小二	18

5.1.1.	标题3:等线1A三号	18

功能需求

NFC卡用途

| 卡使用类型 | 描述 | 持有者 |
| --- | --- | --- |
| 用户卡 | 从主站下载充气token码，对燃气表进行充气量；获取用户信息 | 终端用户 |
| 维护卡 | 气表维护 | 运营商 |

说明：

（1）维护卡与用户卡的文件结构和存储内容完全相同。

（2）维护卡与用户卡的主要区别在于token下发类别不同。

*具体token类别区分见附件一

NFC技术规格

（1）卡片厂商：握奇

（2）卡类型：16K TimeCOS FLY卡

（3）用户空间：16KB

（4）非射频接口：ISO14443 Type A

（5）对称加密算法：3DES

读写器

（1）厂商：德卡

（2）型号：D8非接触式IC读卡器

CPU 卡内容

| 序号 | 内容 | 意义 | 所在文件 | 读写权限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 系统 | 表计 |
| 01 | 卡类型 | 区分使用类型。 | 持卡人基本数据文件 （0016） | 读/写 | 读 |
| 02 | 燃气表序列号 | 存储运营商的表号。 |  | 读/写 | 读 |
| 03 | 用户ID | 区分运营商不同的用户。 |  | 读/写 | 读 |
| 04 | 表计读写卡日期 | 当前表计读写卡时的日期 | 燃气表状态文件 （0008） | 读 | 写 |
| 05 | 表状态 | 表计读写卡时的状态字 |  | 读 | 写 |
| 06 | 表累积气量 | 表计读写卡时的累积气量 |  | 读 | 写 |
| 07 | 表信用额度 | 表计读写卡时的信用额度 |  | 读 | 写 |
| 08 | 表内余额 | 表计读写卡时的余额 |  | 读 | 写 |
| 09 | 主电池电压 | 表计读写卡时的电压 |  | 读 | 写 |
| 10 | 最近（1-31）日冻结 | 最近N天的累积气量冻结数据 | 燃气表最近（1-31）日冻结文件 （0009） | 读 | 写 |
| 11 | 最近（32-62）日冻结 |  | 燃气表最近（32-62）日冻结文件 （000A） | 读 | 写 |
| 12 | 最近（63-93）日冻结 |  | 燃气表最近（63-93）日冻结文件 （000B） | 读 | 写 |
| 13 | 月冻结 | 最近M个月的累积气量冻结数据 | 燃气表月冻结文件 （000C） | 读 | 写 |
| 14 | 事件记录 | 最近X条事件记录 | 燃气表事件记录文件 （000D） | 读 | 写 |
| 15 | Token码 | 用于表计读取去执行充值、管理等操作 | Token码文件 （001C） | 读/写 | 读 |
| 16 | Token执行结果 | 用于表计返回token码的执行结果 | Token记录文件 （001D） | 读/写 | 写 |
| 17 | TID | 用于表计返回当前已执行的token的TID |  | 读/写 | 写 |

注：N、M、X参数由燃气表业务决定

- N的最大值为93，代表卡内最多存储93天的日冻结数据依次在0009、000A、000B文件内，其中日冻结起始日期和实际存储天数在0009文件内记录

- M的最大值为12,代表卡内最多存储12个月的月冻结数据

- M的最大值为20,代表卡内最多存储20条事件记录

CPU卡片数据元和文件结构

文件结构

文件信息

MF主文件

（1）文件标识：3F00

（2）文件类型：MF38

（3）文件大小：FFFFH

（4）文件权限：

（5）数据内容：

| 文件名称 | 文件标识符 | 文件大小 |
| --- | --- | --- |
| MF | 3F00 | FFFFH |
| KEY文件 | 0000 | 0030H |
| 持卡人基本数据文件 | 0016 | 002BH |
| 燃气卡应用ADF文件 | 1001 |  |

主文件目录下key文件

（1）文件标识：0000

（2）文件类型：KEY文件3F

（3）文件大小：48个字节

（4）文件权限：

（5）数据内容：

| 密钥名称 | 密钥编号 | 密钥标识 | 密钥类型 | 长度 | 错误 次数 | 密钥作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片主控密钥 | 01 | 00 | 39 | 10H | FF | 控制MF结构添加和删除 |
| 卡片维护密钥 | 02 | 00 | 36 | 10H | FF | MF内有关文件信息的更新保护 |

注：

1.两个密钥相同，在开卡阶段注入cpu卡。

2.发卡系统根据项目编号自动从系统中得到密钥。

3.数据的加解密及MAC采用3DES算法。

持卡人基本数据文件（0016）

（1）文件标识：0016

（2）文件类型：二进制文件28

（3）文件大小：2BH

（4）文件权限：读=自由，写=明文+MAC（卡片维护密钥）

（5）数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡类型 | 0 | HEX | 1 | 0x01:用户卡，0x02:维护卡 |
| 燃气表序列号 | 1-21 | ASC | 21 | 首字节为表号长度，最大长度为20 |
| 用户ID | 22-42 | ASC | 21 | 首字节为ID长度，最大长度为20 |

注：

（1）系统在开卡时，燃气表序列号和用户ID未满21字节时需要用0x00补齐

（2）数据举例：

用户在输入框输入ID:12345678，则数据十六进制内容表示为（ID长度+ID数据）：0x08 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38。

数据补齐：当前数据字节长度为9，未满21字节需要补12个字节0x00

数据写入：0x08 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

解析：长度为8的用户ID，内容为：12345678

（3）开卡时写入的文件

燃气卡应用ADF 01文件（1001）

（1）文件标识：1001

（2）文件类型：DF38

（3）文件大小：800H

（4）文件权限：

（5）数据内容：

| 文件名称 | 文件标识符 | 文件大小 |
| --- | --- | --- |
| ADF01 | 1001 | 0800H |
| KEY文件 | 0000 | 44H |
| 燃气表状态文件 | 0008 | 1EH |
| 燃气表最近(1-31)日冻结文件 | 0009 | 80H |
| 燃气表最近(32-62)日冻结文件 | 000A | 7CH |
| 燃气表最近(63-93)日冻结文件 | 000B | 7CH |
| 燃气表月冻结文件 | 000C | 33H |
| 燃气表事件记录文件 | 000D | B5H |
| Token码文件 | 001C | 33H |
| Token记录文件 | 001D | 14H |

燃气卡应用目录下key文件

（1）文件标识：0000

（2）文件类型：KEY文件3F

（3）文件大小：44H

（4）文件权限：

（5）数据内容：

| 密钥名称 | 密钥编号 | 密钥 标识 | 密钥 类型 | 长度 | 错误 次数 | 密钥作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用主控密钥 | 01 | 00 | 39 | 10H | FF | 控制应用区内结构添加和删除 |
| 外部认证密钥 | 02 | 01 | 39 | 10H | FF | CPU卡认证终端 |
| 应用维护密钥 | 03 | 00 | 36 | 10H | FF | 应用解锁及锁定 应用区有关文件信息的更新保护 |

注：

1.所有密钥相同，每个项目采用参数的方式下发。

3.数据的加解密及MAC采用3DES算法。

4.外部认证通过后才可以访问应用目录下的文件。

燃气表状态文件（0008）

（1）文件标识：0008

（2）文件类型：二进制文件28

（3）文件大小：22H

（4）文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

（5）数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表计读写卡日期 | 0-11 | OCTET STRING | 12 | DATE_TIME |
| 表状态 | 12-15 | HEX | 4 | 高字节为高位 |
| 表状态项掩码 | 16-19 | HEX | 4 | 高字节为高位，状态项首bit位，0：未启用，1：启用 |
| 表累积气量 | 20-23 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 表信用额度 | 24-27 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 表内余额 | 28-31 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 主电池电压 | 32-33 | HEX | 2 | 单位:mV |

注：

1.在系统开卡时，该文件需要全写0

2.在系统读卡时，读完卡后需要全写0清除

3日期格式:octet string{year highbyte, year lowbyte,month, day of month, day of week, hour, minute, second, hundredths of second, deviation highbyte, deviation lowbyte, clock status}

4.表状态字：

5.状态字掩码：

如阀门逻辑状态的bit1-bit2,当全为1时，代表该状态项启用，全0代表未启用

燃气表最近（1-31）日冻结文件（0009）

（1）文件标识：0009

（2）文件类型：二进制文件28

（3）文件大小：80H

（4）文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

（5）数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日冻结起始日 | 0-2 | HEX | 3 | 格式：YYMMDD |
| 日冻结天数 | 3 | HEX | 1 | 单位：天 |
| 昨日冻结 | 4-7 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 前日冻结 | 8-11 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| … | … | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 第30日冻结 | 120-123 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 第31日冻结 | 124-127 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |

注：

1.在系统开卡时，该文件需要全写0

2.在系统读卡时，读完卡后需要全写0清除

3.最近N天日冻结量，（0.001m³）前三个字节是日冻结起始日期（年月日），第四个字节是天数N，5-8个字节是昨日冻结数据，13-16字节是第三日的日冻结数据（标况）

举例：

0x1A 07 01 1E 00 00 00 01 00 00 00 02 FF FF FF FF 00 00 00 04 ·········· 00 00 00 1E

解析：

1A 07 01 ：26年7月01日（日冻结起始日期）

1E.：冻结天数30天

00 00 00 01：26年7月01日冻结，1(0.001 m³)

00 00 00 02：26年6月30日冻结，2(0.001 m³)

FF FF FF FF：26年6月29日冻结，无效或者异常

00 00 00 04：26年6月28日冻结，4(0.001 m³)

….

00 00 00 1E：26年6月02日冻结，30(0.001 m³)

特殊说明：当冻结数据为FF FF FF FF时代表该数据无效

燃气表最近（32-62）日冻结文件（000A）

（1）文件标识：000A

（2）文件类型：二进制文件28

（3）文件大小：7CH

（4）文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

（5）数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第32日冻结 | 0-3 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 第33日冻结 | 4-7 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| … | … | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 前62日冻结 | 120-123 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |

注：

1.在系统开卡时，该文件需要全写0

2.在系统读卡时，读完卡后需要全写0清除

3.卡内数据解析：0x 00 00 00 20 00 00 00 21 FF FF FF FF 00 00 00 23 ·········· 00 00 00 3E

解析：

假设0009文件的日冻结的起始日期是：26年7月01日

00 00 00 20：26年5月31日冻结，32(0.001 m³)

00 00 00 21：26年5月30日冻结，33(0.001 m³)

FF FF FF FF：26年5月29日冻结，无效或者异常

00 00 00 23：26年5月28日冻结，35(0.001 m³)

….

00 00 00 3E：26年5月01日冻结，62(0.001 m³)

特殊说明：当冻结数据为FF FF FF FF时代表该数据无效

燃气表最近（63-93）日冻结文件（000B）

（1）文件标识：000B

（2）文件类型：二进制文件28

（3）文件大小：7CH

（4）文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

（5）数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第63日冻结 | 0-3 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 第64日冻结 | 4-7 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| … | … | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 前93日冻结 | 120-123 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |

注：

1.在系统开卡时，该文件需要全写0

2.在系统读卡时，读完卡后需要全写0清除

3.卡内数据解析：0x 00 00 00 3F 00 00 00 40 FF FF FF FF 00 00 00 42 ·········· 00 00 00 5D

解析：

假设0009文件的日冻结的起始日期是：26年7月01日

00 00 00 3F：26年4月30日冻结，63(0.001 m³)

00 00 00 40：26年4月29日冻结，64(0.001 m³)

FF FF FF FF：26年5月28日冻结，无效或者异常

00 00 00 42：26年5月27日冻结，66(0.001 m³)

….

00 00 00 5D：26年3月31日冻结，93(0.001 m³)

特殊说明：当冻结数据为FF FF FF FF时代表该数据无效

燃气表月冻结文件（000C）

（1）文件标识：000A

（2）文件类型：二进制文件28

（3）文件大小：33H

（4）文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

（5）数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月冻结起始月 | 0-1 | HEX | 2 | 格式：YYMM |
| 冻结月数 | 2 | HEX | 1 | 单位：天 |
| 上月冻结 | 3-6 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 前月冻结 | 7-10 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| … | … | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 前12月冻结 | 47-50 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |

注：

1.系统执行发卡操作时，该文件数据项的按初始值0x00写入。

2.在系统读卡时，读完卡后需要全写0清除

3.月冻数据举例：

0x1A 06 0C 00 00 00 01 00 00 00 02 FF FF FF FF    00 00 00 0B 00 00 00 0C

解析：

1A 06 ：26年6月（读取月冻结起始月）

0C.：冻结月数12个月

00 00 00 01：26年6月冻结，1(0.001 m³)

00 00 00 02：26年5月冻结，2(0.001 m³)

FF FF FF FF：26年4月冻结，无效或者异常

….

00 00 00 0C：25年7月冻结，12(0.001 m³)

特殊说明：当冻结数据为FF FF FF FF时代表该数据无效

燃气表事件记录文件（000D）

（1）文件标识：000B

（2）文件类型：二进制文件28

（3）文件大小：B5H

（4）文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

（5）数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录条数 | 0 | HEX | 1 |  |
| 事件记录1 | 1-9 | HEX | 9 |  |
| 事件记录2 | 10-18 | HEX | 9 |  |
| … | … | HEX | 9 |  |
| 事件记录20 | 172-180 | HEX | 9 |  |

注：

1.系统执行发卡操作时，该文件数据项的按初始值0x00写入。

2.在系统读卡时，读完卡后需要全写0x00清除

3.事件记录格式：AAAA+YYMMDDHHMMSS+XX；

AAAA:事件类型，2字节，HEX，

YYMMDDHHmmSS：事件时间6字节,hex；

XX预留1字节（用于表示事件详情）；

4.未满20条记录的部分以0x00占位

token码文件（001C）

（1）文件标识：001C

（2）文件类型：二进制文件28

（3）文件大小：33H

（4）文件权限：读=自由， 写=明文+MAC（应用维护密钥）。

（5）数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Token数目 | 0 | HEX | 1 |
| Token-1 | 1-10 | BCD | 10 |
| Token-2 | 11-20 | BCD | 10 |
| Token-3 | 21-30 | BCD | 10 |
| Token-4 | 31-40 | BCD | 10 |
| Token-5 | 41-50 | BCD | 10 |

注：

1.系统执行发卡操作时，该文件数据项的按初始值为0x00写入。

2.系统写卡时，未满5条token部分用0x00占位

token记录文件（001D）

（1）文件标识：001D

（2）文件类型：二进制文件28

（3）文件大小：14H

（4）文件权限：读=自由， 写=明文+MAC（应用维护密钥）。

（5）数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Token-1执行结果 | 0 | HEX | 1 |
| Token-2执行结果 | 1 | HEX | 1 |
| Token-3执行结果 | 2 | HEX | 1 |
| Token-4执行结果 | 3 | HEX | 1 |
| Token-5执行结果 | 4 | HEX | 1 |
| TID-1 | 5-7 | HEX | 3 |
| TID-2 | 8-10 | HEX | 3 |
| TID-3 | 11-13 | HEX | 3 |
| TID-4 | 14-16 | HEX | 3 |
| TID-5 | 17-19 | HEX | 3 |

注：1.系统执行发卡操作时，该文件数据项的按初始值0x00写入。

2. token码文件（001C）对应的token执行结果，一个字节，无符号范围为0~255,

3.系统执行写卡操作，在写入token时，token执行结果初始化为255

4.表计执行token后的结果  =  255,    //未执行

= 0,    //成功

= 1,   //TOKEN解析错误

= 2,   //TOKEN已用过

= 3,   //TOKEN过期

= 4,   //秘钥过期

= 5,   //充值数额超囤积

= 6,   //秘钥类型不允许充值

= 7,   //非指定厂家产生的测试码

= 8,  //第一串修改秘钥TOKEN为紧接第二串修改秘钥TOKEN

= 9,  //秘钥类型不能改为3

= 10,  //如果父秘钥类型不是初始化秘钥，则子秘钥类型不能改为初始化秘钥

= 11,  //TOKEN中数据格式不符合规范

= 12,  //TOKEN中数据超出了应用范围

= 13,  //不能执行此TOKEN

5.TID代表表计本次刷卡之后，最近成功写入表内的5条token的TID

1）系统在写卡时，tid全为0

2）表计在反写时，未满5条的TID以tid以0x000000占位

系统用户操作说明

开卡

用于对空白卡创建卡内文件系统

操作步骤：

1）将空白卡放置于读卡器上；

2）填写[初始传输密钥]。16字节，一般为：57415443484441544154696D65434F53（hex）,用于和卡片进行外部认证；

3）填写[主控密钥]。16字节，用于替换、注入卡片主控密钥；

4）填写[卡类型]。用户卡/维护卡；

5）填写[表号]。表号长度最大为20；

6）填写[用户ID]。用户ID最大长度20；

7）点击【开卡】。

白卡开卡流程:

①初始化连接

②使用初始传输密钥进行外部认证

③使用初始传输密钥进行卡片擦除

④使用主控密钥建立文件系统

其它说明：

1）【卡片擦除】用于已经开卡的卡片擦除，使用的密钥为主控密钥。

擦除流程：

①初始化连接

①使用主控密钥进行外部认证

②使用主控密钥进行卡片擦除

读写卡片信息

用于对已经创建文件系统的cpu卡进行卡内数据读写

操作说明：读写操作均使用主控密钥

1）【读取信息】：

①初始化连接

②读取卡内持卡人基本数据、燃气表状态、燃气表冻结日志。

2）【写入Token】：

①初始化连接

②[token数]默认为1，代表燃气表需要使用的token条数。[TokenX]密钥写入20位Token码，Token项未填写默认全0。Token输入框做输入长度判断，未满20位禁止写入并提示token码长度错误。

- 附件一：用户卡、维护卡token码

●：用户卡●：维护卡

| Token类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Token 子类型 | 0（充值码） |  |  | 1（测试码） |  |  | 2（管理码） |  |  |
|  |  | 用户卡 | 维护卡 |  | 用户卡 | 维护卡 |  | 用户卡 | 维护卡 |
| 0 | 充电量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 充水量 |  |  |  |  |  | 清余额 |  | ● |
| 2 | 充气量 | ● | ● |  |  |  | 设置费率 （单费率/TOU/阶梯 |  |  |
| 3 | 充时间 |  |  |  |  |  | 修改密钥1 | ● | ● |
| 4 | 充金额（电） |  |  |  |  |  | 修改密钥2 | ● | ● |
| 5 | 充金额（水） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 充金额（气） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 充金额（时间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 设置信用额度 |  | ● |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 开阀、关阀 |  | ● |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 单次充值上限、表余额上限参数设置 |  | ● |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

标题:等线1A初号

副标题:等线1A一号

标题1:等线1A二号

标题2:等线1A小二

标题3:等线1A三号

标题4:等线1A小三

标题5:等线1A四号

标题6:等线1A小四

- 编号大1正文中文西文等线五号123ABC；编号大1正文中文西文等线五号123ABC；编号大1正文中文西文等线五号123ABC；编号大1正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号大1正文中文西文等线五号123ABC；编号大1正文中文西文等线五号123ABC；编号大1正文中文西文等线五号123ABC；编号大1正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号大A正文中文西文等线五号123ABC；编号大A正文中文西文等线五号123ABC；编号大A正文中文西文等线五号123ABC；编号大A正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号大A正文中文西文等线五号123ABC；编号大A正文中文西文等线五号123ABC；编号大A正文中文西文等线五号123ABC；编号大A正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号小(a)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(a)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(a)正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号小(a)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(a)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(a)正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号半括号小1)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小1)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小1)正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号半括号小1)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小1)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小1)正文中文西文等线五号123ABC；

  - 编号半括号小a)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小a)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小a)正文中文西文等线五号123ABC；

  - 编号半括号小a)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小a)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小a)正文中文西文等线五号123ABC；

    - 编号小①正文中文西文等线五号123ABC；编号小①正文中文西文等线五号123ABC；编号小①正文中文西文等线五号123ABC；

    - 编号小①正文中文西文等线五号123ABC；编号小①正文中文西文等线五号123ABC；编号小①正文中文西文等线五号123ABC；