| [标题] | V3.0 |
| --- | --- |
|  | 2026/8/12 |
| 泽兴NFC预付费燃气表 cpu card文件系统设计方案 项目编号: [作者] 编 写: 张笑天 批 准: [作者] 注：本设计文档版权及最终解释权归杭州泽兴仪器仪表有限公司所有。未经本公司书面同意，不得以任何形式转载、复制本设计文档的部分或者全部，违者将依法追究法律责任。 |  |
| 文档级别: L1: 可对集团公司以外公开 L2: 仅对集团公司内部公开 L3: 仅在子公司或事业部公开 L4: 仅在子公司或事业部的部门内公开 |  |

- 修改说明

| 版本： | 作者： | 参与： | 日期： |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本： | 作者： | 参与： | 日期： |
| 版本： | 作者： | 参与： | 日期： |
| 版本：V0.1 | 作者： | 参与： | 日期：18/06/2024 |

- 目 录

修改说明	2

目 录	3

1.	功能需求	4

1.1.	NFC卡用途	4

1.2.	NFC技术规格	4

1.3.	读写器	4

1.4.	CPU 卡内容	4

2.	CPU卡片数据元和文件结构	5

2.1.	文件结构	6

2.2.	文件信息	6

2.2.1.	MF主文件	6

2.2.2.	主文件目录下key文件	6

2.2.3.	持卡人基本数据文件（0016）	7

2.2.4.	燃气卡应用ADF 01文件（1001）	7

2.2.5.	燃气卡应用目录下key文件	8

2.2.6.	燃气表状态文件（0008）	8

2.2.7.	燃气表最近（1-31）日冻结文件（0009）	11

2.2.8.	燃气表最近（32-62）日冻结文件（000A）	11

2.2.9.	燃气表最近（63-93）日冻结文件（000B）	12

2.2.10.	燃气表月冻结文件（000C）	13

2.2.11.	燃气表事件记录文件（000D）	14

2.2.12.	token码文件（001C）	14

2.2.13.	token记录文件（001D）	15

3.	系统用户操作说明	17

3.1.	开卡	17

3.2.	读写卡片信息	17

4.	附件一：用户卡、维护卡token码	18

标题:等线1A初号	19

副标题:等线1A一号	19

5.	标题1:等线1A二号	19

5.1.	标题2:等线1A小二	19

5.1.1.	标题3:等线1A三号	19

功能需求

NFC卡用途

| 卡使用类型 | 描述 | 持有者 |
| --- | --- | --- |
| 用户卡 | 从主站下载充气token码，对燃气表进行充气量；获取用户信息 | 终端用户 |
| 维护卡 | 气表维护 | 运营商 |

- 维护卡与用户卡的文件结构和存储内容完全相同。

- 维护卡与用户卡的主要区别在于token下发类别不同。

- *具体token类别区分见附件一

NFC技术规格

- 卡片厂商：握奇

- 卡类型：16K TimeCOS FLY卡

- 用户空间：16KB

- 非射频接口：ISO14443 Type A

- 对称加密算法：3DES

读写器

- 厂商：德卡

- 型号：D8非接触式IC读卡器

CPU 卡内容

| 序号 | 内容 | 意义 | 所在文件 | 读写权限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 系统 | 表计 |
| 01 | 卡类型 | 区分使用类型。 | 持卡人基本数据文件 （0016） | 读/写 | 读 |
| 02 | 燃气表序列号 | 存储运营商的表号。 |  | 读/写 | 读 |
| 03 | 用户ID | 区分运营商不同的用户。 |  | 读/写 | 读 |
| 04 | 表计读写卡日期 | 当前表计读写卡时的日期 | 燃气表状态文件 （0008） | 读 | 写 |
| 05 | 表状态 | 表计读写卡时的状态字 |  | 读 | 写 |
| 06 | 表累积气量 | 表计读写卡时的累积气量 |  | 读 | 写 |
| 07 | 表信用额度 | 表计读写卡时的信用额度 |  | 读 | 写 |
| 08 | 表内余额 | 表计读写卡时的余额 |  | 读 | 写 |
| 09 | 主电池电压 | 表计读写卡时的电压 |  | 读 | 写 |
| 10 | 最近日冻结文件1 | 最近N天的累积气量冻结数据 | 燃气表最近（1-31）日冻结文件 （0009） | 读 | 写 |
| 11 | 最近日冻结文件2 |  | 燃气表最近（32-62）日冻结文件 （000A） | 读 | 写 |
| 12 | 最近日冻结文件3 |  | 燃气表最近（63-93）日冻结文件 （000B） | 读 | 写 |
| 13 | 月冻结 | 最近M个月的累积气量冻结数据 | 燃气表月冻结文件 （000C） | 读 | 写 |
| 14 | 事件记录 | 最近X条事件记录 | 燃气表事件记录文件 （000D） | 读 | 写 |
| 15 | Token码 | 用于表计读取去执行充值、管理等操作 | Token码文件 （001C） | 读/写 | 读 |
| 16 | Token执行结果 | 用于表计返回token码的执行结果 | Token记录文件 （001D） | 读/写 | 写 |
| 17 | TID | 用于表计返回当前已执行的token的TID |  | 读/写 | 写 |

- 注：N、M、X参数由燃气表业务决定

- N的最大值为93，代表卡内最多存储93天的日冻结数据依次在0009、000A、000B文件内，其中日冻结起始日期和实际存储天数在0009文件内记录

- M的最大值为12,代表卡内最多存储12个月的月冻结数据

- X的最大值为20,代表卡内最多存储20条事件记录

CPU卡片数据元和文件结构

文件结构

文件信息

MF主文件

- 文件标识：3F00

- 文件类型：MF38

- 文件大小：FFFFH

- 文件权限：

- 数据内容：

| 文件名称 | 文件标识符 | 文件大小 |
| --- | --- | --- |
| MF | 3F00 | FFFFH |
| KEY文件 | 0000 | 0030H |
| 持卡人基本数据文件 | 0016 | 002BH |
| 燃气卡应用ADF文件 | 1001 |  |

主文件目录下key文件

- 文件标识：0000

- 文件类型：KEY文件3F

- 文件大小：48个字节

- 文件权限：

- 数据内容：

| 密钥名称 | 密钥编号 | 密钥标识 | 密钥类型 | 长度 | 错误 次数 | 密钥作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片主控密钥 | 01 | 00 | 39 | 10H | FF | 控制MF结构添加和删除 |
| 卡片维护密钥 | 02 | 00 | 36 | 10H | FF | MF内有关文件信息的更新保护 |

- 注：

- 两个密钥相同，在开卡阶段注入cpu卡。

- 发卡系统根据项目编号自动从系统中得到密钥。

- 数据的加解密及MAC采用3DES算法。

持卡人基本数据文件（0016）

- 文件标识：0016

- 文件类型：二进制文件28

- 文件大小：2BH

- 文件权限：读=自由，写=明文+MAC（卡片维护密钥）

- 数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡类型 | 0 | HEX | 1 | 0x01:用户卡，0x02:维护卡 |
| 燃气表序列号 | 1-21 | ASC | 21 | 首字节为表号长度，最大长度为20 |
| 用户ID | 22-42 | ASC | 21 | 首字节为ID长度，最大长度为20 |

- 注：

- 系统在开卡时，燃气表序列号和用户ID未满21字节时需要用0x00补齐

- 数据举例：

- 用户在输入框输入ID:12345678，则数据十六进制内容表示为（ID长度+ID数据）：0x08 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38。

- 数据补齐：当前数据字节长度为9，未满21字节需要补12个字节0x00

- 数据写入：0x08 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

- 解析：长度为8的用户ID，内容为：12345678

- 开卡时写入的文件

燃气卡应用ADF 01文件（1001）

- 文件标识：1001

- 文件类型：DF38

- 文件大小：800H

- 文件权限：

- 数据内容：

| 文件名称 | 文件标识符 | 文件大小 |
| --- | --- | --- |
| ADF01 | 1001 | 0800H |
| KEY文件 | 0000 | 44H |
| 燃气表状态文件 | 0008 | 22H |
| 燃气表最近(1-31)日冻结文件 | 0009 | 80H |
| 燃气表最近(32-62)日冻结文件 | 000A | 80H |
| 燃气表最近(63-93)日冻结文件 | 000B | 80H |
| 燃气表月冻结文件 | 000C | 33H |
| 燃气表事件记录文件 | 000D | B5H |
| Token码文件 | 001C | 33H |
| Token记录文件 | 001D | 14H |

燃气卡应用目录下key文件

- 文件标识：0000

- 文件类型：KEY文件3F

- 文件大小：44H

- 文件权限：

- 数据内容：

| 密钥名称 | 密钥编号 | 密钥 标识 | 密钥 类型 | 长度 | 错误 次数 | 密钥作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用主控密钥 | 01 | 00 | 39 | 10H | FF | 控制应用区内结构添加和删除 |
| 外部认证密钥 | 02 | 01 | 39 | 10H | FF | CPU卡认证终端 |
| 应用维护密钥 | 03 | 00 | 36 | 10H | FF | 应用解锁及锁定 应用区有关文件信息的更新保护 |

- 注：

- 1.所有密钥相同，每个项目采用参数的方式下发。

- 3.数据的加解密及MAC采用3DES算法。

- 4.外部认证通过后才可以访问应用目录下的文件。

燃气表状态文件（0008）

- 文件标识：0008

- 文件类型：二进制文件28

- 文件大小：22H

- 文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

- 数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表计读写卡日期 | 0-11 | OCTET STRING | 12 | DATE_TIME |
| 表状态 | 12-15 | HEX | 4 | 高字节为高位 |
| 表状态项掩码 | 16-19 | HEX | 4 | 高字节为高位，状态项首bit位，0：未启用，1：启用 |
| 表累积气量 | 20-23 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 表信用额度 | 24-27 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 表内余额 | 28-31 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 主电池电压 | 32-33 | HEX | 2 | 单位:mV |

- 注：

- 在系统开卡时，该文件需要全写0

- 在系统读卡时，读完卡后需要全写0清除

- 表计读写卡日期，表示此文件内容更新的表具时间。

- 日期格式:octet string{year highbyte, year lowbyte,month, day of month, day of week, hour, minute, second, hundredths of second, deviation highbyte, deviation lowbyte, clock status}

- 4.表状态字：

- 5.状态字掩码：

- 如阀门逻辑状态的bit1-bit2,当全为1时，代表该状态项启用，全0代表未启用

燃气表最近（1-31）日冻结文件（0009）

- 文件标识：0009

- 文件类型：二进制文件28

- 文件大小：80H

- 文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

- 数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日冻结起始日 | 0-2 | HEX | 3 | 格式：YYMMDD |
| 日冻结天数 | 3 | HEX | 1 | 单位：天 |
| 昨日冻结 | 4-7 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 前日冻结 | 8-11 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| … | … | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 第30日冻结 | 120-123 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 第31日冻结 | 124-127 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |

- 注：

- 在系统开卡时，该文件需要全写0

- 在系统读卡时，读完卡后需要全写0清除

- 最近N天日冻结量，（0.001m³）前三个字节是日冻结起始日期（年月日），第四个字节是天数N，5-8个字节是昨日冻结数据，13-16字节是第三日的日冻结数据（标况）

- 举例：

- 0x1A 07 01 1E 00 00 00 01 00 00 00 02 FF FF FF FF 00 00 00 04 ·········· 00 00 00 1E

- 解析：

- 1A 07 01 ：26年7月01日（日冻结起始日期）

- 1E.：冻结天数30天

- 00 00 00 01：26年7月01日冻结，1(0.001 m³)

- 00 00 00 02：26年6月30日冻结，2(0.001 m³)

- FF FF FF FF：26年6月29日冻结，无效或者异常

- 00 00 00 04：26年6月28日冻结，4(0.001 m³)

- ….

- 00 00 00 1E：26年6月02日冻结，30(0.001 m³)

- 特殊说明：当冻结数据为FF FF FF FF时代表该数据无效

燃气表最近（32-62）日冻结文件（000A）

- 文件标识：000A

- 文件类型：二进制文件28

- 文件大小：80H

- 文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

- 数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第32日冻结日期 | 0-2 | HEX | 3 | 格式：YYMMDD |
| 当前文件日冻结天数 | 3 | HEX | 1 | 单位：天 |
| 第32日冻结 | 4-7 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 第33日冻结 | 8-11 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| … | … | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 前61日冻结 | 120-123 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 前62日冻结 | 124-127 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |

- 注：

- 在系统开卡时，该文件需要全写0

- 在系统读卡时，读完卡后需要全写0清除

- 卡内数据解析：0x1A 05 1F 00 00 00 20 00 00 00 21 FF FF FF FF 00 00 00 23 ·········· 00 00 00 3E

- 解析：

- 假设0009文件的日冻结的起始日期是：26年7月01日

- 则第32日的日冻结日期为: 26年5月31日

- 00 00 00 20：26年5月31日冻结，32(0.001 m³)

- 00 00 00 21：26年5月30日冻结，33(0.001 m³)

- FF FF FF FF：26年5月29日冻结，无效或者异常

- 00 00 00 23：26年5月28日冻结，35(0.001 m³)

- ….

- 00 00 00 3E：26年5月01日冻结，62(0.001 m³)

- 特殊说明：当冻结数据为FF FF FF FF时代表该数据无效

燃气表最近（63-93）日冻结文件（000B）

- 文件标识：000B

- 文件类型：二进制文件28

- 文件大小：80H

- 文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

- 数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第63日冻结日期 | 0-2 | HEX | 3 | 格式：YYMMDD |
| 当前文件日冻结天数 | 3 | HEX | 1 | 单位：天 |
| 第63日冻结 | 4-7 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 第64日冻结 | 8-11 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| … | … | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 前92日冻结 | 120-123 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 前93日冻结 | 124-127 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |

- 注：

- 在系统开卡时，该文件需要全写0

- 在系统读卡时，读完卡后需要全写0清除

- 卡内数据解析：0x1A 04 1E 00 00 00 3F 00 00 00 40 FF FF FF FF 00 00 00 42 ·········· 00 00 00 5D

- 解析：

- 假设0009文件的日冻结的起始日期是：26年7月01日

- 则第63日的日冻结日期为: 26年4月30日

- 00 00 00 3F：26年4月30日冻结，63(0.001 m³)

- 00 00 00 40：26年4月29日冻结，64(0.001 m³)

- FF FF FF FF：26年4月28日冻结，无效或者异常

- 00 00 00 42：26年4月27日冻结，66(0.001 m³)

- ….

- 00 00 00 5D：26年3月31日冻结，93(0.001 m³)

- 特殊说明：当冻结数据为FF FF FF FF时代表该数据无效

燃气表月冻结文件（000C）

- 文件标识：000A

- 文件类型：二进制文件28

- 文件大小：33H

- 文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

- 数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月冻结起始月 | 0-1 | HEX | 2 | 格式：YYMM |
| 冻结月数 | 2 | HEX | 1 | 单位：天 |
| 上月冻结 | 3-6 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 前月冻结 | 7-10 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| … | … | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 前12月冻结 | 47-50 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |

- 注：

- 系统执行发卡操作时，该文件数据项的按初始值0x00写入。

- 在系统读卡时，读完卡后需要全写0清除

- 月冻数据举例：

- 0x1A 06 0C 00 00 00 01 00 00 00 02 FF FF FF FF    00 00 00 0B 00 00 00 0C

- 解析：

- 1A 06 ：26年6月（读取月冻结起始月）

- 0C.：冻结月数12个月

- 00 00 00 01：26年6月冻结，1(0.001 m³)

- 00 00 00 02：26年5月冻结，2(0.001 m³)

- FF FF FF FF：26年4月冻结，无效或者异常

- ….

- 00 00 00 0C：25年7月冻结，12(0.001 m³)

- 特殊说明：当冻结数据为FF FF FF FF时代表该数据无效

燃气表事件记录文件（000D）

- 文件标识：000B

- 文件类型：二进制文件28

- 文件大小：B5H

- 文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

- 数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录条数 | 0 | HEX | 1 |  |
| 事件记录1 | 1-9 | HEX | 9 |  |
| 事件记录2 | 10-18 | HEX | 9 |  |
| … | … | HEX | 9 |  |
| 事件记录20 | 172-180 | HEX | 9 |  |

- 注：

- 系统执行发卡操作时，该文件数据项的按初始值0x00写入。

- 在系统读卡时，读完卡后需要全写0x00清除

- 事件记录格式：AAAA+YYMMDDHHMMSS+XX；

- AAAA:事件类型，2字节，HEX，

- YYMMDDHHmmSS：事件时间6字节,hex；

- XX预留1字节（用于表示事件详情）；

- 未满20条记录的部分以0x00占位

token码文件（001C）

- 文件标识：001C

- 文件类型：二进制文件28

- 文件大小：33H

- 文件权限：读=自由， 写=明文+MAC（应用维护密钥）。

- 数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Token数目 | 0 | HEX | 1 |
| Token-1 | 1-10 | BCD | 10 |
| Token-2 | 11-20 | BCD | 10 |
| Token-3 | 21-30 | BCD | 10 |
| Token-4 | 31-40 | BCD | 10 |
| Token-5 | 41-50 | BCD | 10 |

- 注：

- 系统执行发卡操作时，该文件数据项的按初始值为0x00写入。

- 系统写卡时，未满5条token部分用0x00占位

token记录文件（001D）

- 文件标识：001D

- 文件类型：二进制文件28

- 文件大小：14H

- 文件权限：读=自由， 写=明文+MAC（应用维护密钥）。

- 数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Token-1执行结果 | 0 | HEX | 1 |
| Token-2执行结果 | 1 | HEX | 1 |
| Token-3执行结果 | 2 | HEX | 1 |
| Token-4执行结果 | 3 | HEX | 1 |
| Token-5执行结果 | 4 | HEX | 1 |
| TID-1 | 5-7 | HEX | 3 |
| TID-2 | 8-10 | HEX | 3 |
| TID-3 | 11-13 | HEX | 3 |
| TID-4 | 14-16 | HEX | 3 |
| TID-5 | 17-19 | HEX | 3 |

- 系统开通新卡时，该文件数据项的按初始值0x00写入。

- 系统执行写卡操作，在写入token时，token执行结果初始化为255。

- token码文件（001C）对应的token执行结果，一个字节，无符号范围为0~255, 表计执行token后的结果：

- = 255,    //未执行

- = 0,    //成功

- = 1,   //TOKEN解析错误

- = 2,   //TOKEN已用过

- = 3,   //TOKEN过期

- = 4,   //秘钥过期

- = 5,   //充值数额超囤积

- = 6,   //秘钥类型不允许充值

- = 7,   //非指定厂家产生的测试码

- = 8,  //第一串修改秘钥TOKEN为紧接第二串修改秘钥TOKEN

- = 9,  //秘钥类型不能改为3

- = 10,  //如果父秘钥类型不是初始化秘钥，则子秘钥类型不能改为初始化秘钥

- = 11,  //TOKEN中数据格式不符合规范

- = 12,  //TOKEN中数据超出了应用范围

- = 13,  //不能执行此TOKEN

- TID代表表计本次刷卡之后，最近成功写入表内的5条token的TID。

- 系统在写卡时，tid全为0

- 表计在反写时，未满5条的TID以tid以0x000000占位。

- 注：如果token码文件中有N条Token被执行，则：TID1~TID5的：

- 1~N：包含这N条Token的TID。

- N+1~5：包含除了这N条之外最近执行的Token。

系统用户操作说明

开卡

- 用于对空白卡创建卡内文件系统

- 操作步骤：

- 将空白卡放置于读卡器上；

- 填写[初始传输密钥]。16字节，一般为：57415443484441544154696D65434F53（hex）,用于和卡片进行外部认证；

- 填写[主控密钥]。16字节，用于替换、注入卡片主控密钥；

- 填写[卡类型]。用户卡/维护卡；

- 填写[表号]。表号长度最大为20；

- 填写[用户ID]。用户ID最大长度20；

- 点击【开卡】。

- 白卡开卡流程:

- 初始化连接

- 使用初始传输密钥进行外部认证

- 使用初始传输密钥进行卡片擦除

- 使用主控密钥建立文件系统

- 其它说明：

- 【卡片擦除】用于已经开卡的卡片擦除，使用的密钥为主控密钥。

- 擦除流程：

- 初始化连接

- 使用主控密钥进行外部认证

- 使用主控密钥进行卡片擦除

读写卡片信息

- 用于对已经创建文件系统的cpu卡进行卡内数据读写

- 操作说明：读写操作均使用主控密钥

- 读取信息：

- 初始化连接

- 读取卡内持卡人基本数据、燃气表状态、燃气表冻结日志。

- 写入Token：

- 初始化连接

- [token数]默认为1，代表燃气表需要使用的token条数。[TokenX]密钥写入20位Token码，Token项未填写默认全0。Token输入框做输入长度判断，未满20位禁止写入并提示token码长度错误。

附件一：用户卡、维护卡token码

- ●：用户卡●：维护卡

| Token类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Token 子类型 | 0（充值码） |  |  | 1（测试码） |  |  | 2（管理码） |  |  |
|  |  | 用户卡 | 维护卡 |  | 用户卡 | 维护卡 |  | 用户卡 | 维护卡 |
| 0 | 充电量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 充水量 |  |  |  |  |  | 清余额 |  | ● |
| 2 | 充气量 | ● | ● |  |  |  | 设置费率 （单费率/TOU/阶梯 |  |  |
| 3 | 充时间 |  |  |  |  |  | 修改密钥1 | ● | ● |
| 4 | 充金额（电） |  |  |  |  |  | 修改密钥2 | ● | ● |
| 5 | 充金额（水） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 充金额（气） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 充金额（时间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 设置信用额度 |  | ● |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 开阀、关阀 |  | ● |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 单次充值上限、表余额上限参数设置 |  | ● |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

标题:等线1A初号

副标题:等线1A一号

标题1:等线1A二号

标题2:等线1A小二

标题3:等线1A三号

标题4:等线1A小三

标题5:等线1A四号

标题6:等线1A小四

- 编号大1正文中文西文等线五号123ABC；编号大1正文中文西文等线五号123ABC；编号大1正文中文西文等线五号123ABC；编号大1正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号大1正文中文西文等线五号123ABC；编号大1正文中文西文等线五号123ABC；编号大1正文中文西文等线五号123ABC；编号大1正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号大A正文中文西文等线五号123ABC；编号大A正文中文西文等线五号123ABC；编号大A正文中文西文等线五号123ABC；编号大A正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号大A正文中文西文等线五号123ABC；编号大A正文中文西文等线五号123ABC；编号大A正文中文西文等线五号123ABC；编号大A正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(1)正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号小(a)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(a)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(a)正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号小(a)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(a)正文中文西文等线五号123ABC；编号小(a)正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号半括号小1)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小1)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小1)正文中文西文等线五号123ABC；

- 编号半括号小1)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小1)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小1)正文中文西文等线五号123ABC；

  - 编号半括号小a)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小a)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小a)正文中文西文等线五号123ABC；

  - 编号半括号小a)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小a)正文中文西文等线五号123ABC；编号半括号小a)正文中文西文等线五号123ABC；

    - 编号小①正文中文西文等线五号123ABC；编号小①正文中文西文等线五号123ABC；编号小①正文中文西文等线五号123ABC；

    - 编号小①正文中文西文等线五号123ABC；编号小①正文中文西文等线五号123ABC；编号小①正文中文西文等线五号123ABC；