泽兴NFC预付费燃气表

cpu card文件系统

| 版本：v2.1 | 修订人：张笑天 | 日期：2026/07/20 |
| --- | --- | --- |
| 1、修复燃气表状态文件大小及数据字节位置定义 2、修复燃气表日志文件大小及数据字节位置定义 |  |  |
| 版本： | 修订人： | 日期： |
| 版本： | 修订人： | 日期： |
| 版本： | 修订人： | 日期： |

- 功能需求

1.1 NFC卡用途

| 卡使用类型 | 描述 | 持有者 |
| --- | --- | --- |
| 用户卡 | 从主站下载充气token码，对燃气表进行充气量；获取用户信息 | 终端用户 |
| 维护卡 | 气表维护 | 运营商 |

说明：

（1）维护卡与用户卡的文件结构和存储内容完全相同。

（2）维护卡与用户卡的主要区别在于token下发类别不同。*具体token类别区分见附件一

1.2 NFC技术规格

（1）厂商：握奇

（2）卡类型：16K TimeCOS FLY卡

（3）用户空间：16KB

（4）非射频接口：ISO14443 Type A

（5）对称加密算法：3DES

1.3 读写器

（1）厂商：德卡

（2）型号：D8非接触式IC读卡器

14 CPU 卡内容

| 序号 | 内容 | 意义 | 所在文件 | 读写权限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 系统 | 表计 |
| 01 | 卡类型 | 区分使用类型。 | 持卡人基本数据文件 （0016） | 读/写 | 读 |
| 02 | 燃气表序列号 | 存储运营商的表号。 |  | 读/写 | 读 |
| 03 | 用户ID | 区分运营商不同的用户。 |  | 读/写 | 读 |
| 04 | 表计读写卡日期 | 当前表计读写卡时的日期 | 燃气表状态文件 （0008） | 读 | 写 |
| 05 | 表状态 | 表计读写卡时的状态字 |  | 读 | 写 |
| 06 | 表累积气量 | 表计读写卡时的累积气量 |  | 读 | 写 |
| 07 | 表信用额度 | 表计读写卡时的信用额度 |  | 读 | 写 |
| 08 | 表内余额 | 表计读写卡时的余额 |  | 读 | 写 |
| 09 | 主电池电压 | 表计读写卡时的电压 |  | 读 | 写 |
| 10 | 最近7天的累积气量日冻结数据 |  | 燃气表冻结日志文件 （0009） | 读 | 写 |
| 11 | 最近6个月的累积气量冻结数据 |  |  | 读 | 写 |
| 12 | 最近3条关阀事件记录 |  |  | 读 | 写 |
| 13 | Token码 | 用于表计读取去执行充值、管理等操作 | token文件 （001C） | 读/写 | 读 |
| 14 | Token执行结果 | 用于表计返回token码的执行结果 |  | 读/写 | 写 |

- CPU卡片数据元和文件结构

2.1文件结构

2.2文件信息

2.2.1 MF主文件

（1）文件标识：3F00

（2）文件类型：MF38

（3）文件大小：FFFFH

（4）文件权限：

（5）数据内容：

| 文件名称 | 文件标识符 | 文件大小 |
| --- | --- | --- |
| MF | 3F00 | FFFFH |
| KEY文件 | 0000 | 0030H |
| 持卡人基本数据文件 | 0016 | 002BH |
| 燃气卡应用ADF文件 | 1001 |  |

2.2.2 主文件目录下key文件

（1）文件标识：0000

（2）文件类型：KEY文件3F

（3）文件大小：48个字节

（4）文件权限：

（5）数据内容：

| 密钥名称 | 密钥编号 | 密钥标识 | 密钥类型 | 长度 | 错误 次数 | 密钥作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片主控密钥 | 01 | 00 | 39 | 10H | FF | 控制MF结构添加和删除 |
| 卡片维护密钥 | 02 | 00 | 36 | 10H | FF | MF内有关文件信息的更新保护 |

注：

1.两个密钥相同，每个项目采用参数的方式下发。

2.发卡系统根据项目编号自动从系统中得到密钥。

3.数据的加解密及MAC采用3DES算法。

2.2.3 持卡人基本数据文件（0016）

（1）文件标识：0016

（2）文件类型：二进制文件28

（3）文件大小：2BH

（4）文件权限：读=自由，写=明文+MAC（卡片维护密钥）

（5）数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡类型 | 0 | HEX | 1 | 0x01:用户卡，0x02:维护卡 |
| 燃气表序列号 | 1-21 | ASC | 21 | 首字节为表号长度，最大长度为20 |
| 用户ID | 22-42 | ASC | 21 | 首字节为ID长度，最大长度为20 |

注：

（1）数据举例： 用户ID:12345678 的数据十进制内容表示为08 31 32 33 34 35 36 37 38。

转为hex为：0x08 0x1F 0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26

解析：长度为8的用户ID，内容为：12345678

（2）开卡时写入的文件

2.2.4 燃气卡应用ADF 01文件（1001）

（1）文件标识：1001

（2）文件类型：DF38

（3）文件大小：800H

（4）文件权限：

（5）数据内容：

| 文件名称 | 文件标识符 | 文件大小 |
| --- | --- | --- |
| ADF01 | 1001 | 0800H |
| KEY文件 | 0000 | 44H |
| 燃气表状态文件 | 0008 | 1EH |
| 燃气表冻结日志文件 | 0009 | 58H |
| Token文件 | 001C | 38H |

2.2.6 燃气卡应用目录下key文件

（1）文件标识：0000

（2）文件类型：KEY文件3F

（3）文件大小：44H

（4）文件权限：

（5）数据内容：

| 密钥名称 | 密钥编号 | 密钥 标识 | 密钥 类型 | 长度 | 错误 次数 | 密钥作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用主控密钥 | 01 | 00 | 39 | 10H | FF | 控制应用区内结构添加和删除 |
| 外部认证密钥 | 02 | 01 | 39 | 10H | FF | CPU卡认证终端 |
| 应用维护密钥 | 03 | 00 | 36 | 10H | FF | 应用解锁及锁定 应用区有关文件信息的更新保护 |

注：

1.所有密钥相同，每个项目采用参数的方式下发。

3.数据的加解密及MAC采用3DES算法。

4.外部认证通过后才可以访问【充值token】文件。

2.2.7 燃气表状态文件（0008）

（1）文件标识：0008

（2）文件类型：二进制文件28

（3）文件大小：22H

（4）文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

（5）数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 读取日期 | 0-11 | OCTET STRING | 12 | DATE_TIME |
| 表状态 | 12-15 | HEX | 4 | 高字节为高位 |
| 表状态项掩码 | 16-19 | HEX | 4 | 高字节为高位，状态项首bit位，0：未启用，1：启用 |
| 表累积气量 | 20-23 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 表信用额度 | 24-27 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 表内余额 | 28-31 | HEX | 4 | 单位：0.001m³ |
| 主电池电压 | 32-34 | HEX | 2 | 单位:mV |

注：

1.系统发卡时默认值为全0。

2.日期格式:octet string{year highbyte, year lowbyte,month, day of month, day of week, hour, minute, second, hundredths of second, deviation highbyte, deviation lowbyte, clock status}

3.表状态字：

4.状态字掩码：

如阀门逻辑状态的bit1-bit2,当全为1时，代表该状态项启用，全0代表未启用

2.2.7 燃气表冻结日志文件（0009）

（1）文件标识：0009

（2）文件类型：二进制文件28

（3）文件大小：57H

（4）文件权限：读=自由，写=明文+MAC（应用维护密钥）

（5）数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最近7天的累积气量日冻结数据 | 0-31 | HEX | 32 | 单位：0.001m³ |
| 最近6个月的累积气量冻结数据 | 32-58 | HEX | 27 | 单位：0.001m³ |
| 最近3条关阀事件记录 | 59-86 | HEX | 28 |  |

注：

1.发卡时默认值为全0。

2.最近7天日冻结量，（0.001m³）前三个字节是日期（年月日），第四个字节是天数，5-8个字节是昨日冻结数据，13-16字节是第三日的日冻结数据（标况）

举例：

1A 07 02 07 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00 04 00 00 00 05 00 00 00 06 00 00 00 07

解析：

1A 07 02 ：26年7月01日（日冻结起始日期）

07.：冻结天数7天

00 00 00 01：26年7月01日冻结，1(0.001 m³)

00 00 00 02：26年6月30日冻结，2(0.001 m³)

….

00 00 00 07：26年6月25日冻结，7(0.001 m³)

特殊说明：当冻结数据为FF FF FF FF时代表该数据无效

3.最近6月冻结量，（0.001m³）前两个字节是日期（年月），第三个字节是月数，4-7个字节是上个月冻结数据，12-15字节是第三月的月冻结数据（标况）

举例：

1A 06 06 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00 04 00 00 00 05 00 00 00 06

解析：

1A 06 ：26年6月（读取月冻结起始月）

06.：冻结月数6个月

00 00 00 01：26年6月冻结，1(0.001 m³)

00 00 00 02：26年5月冻结，2(0.001 m³)

….

00 00 00 06：26年1月冻结，6(0.001 m³)

特殊说明：当冻结数据为FF FF FF FF时代表该数据无效

4. 最近3条关阀事件记录：

[1字节记录条数]+[9字节事件记录1]+[ 9字节事件记录2]+[ 9字节事件记录3]

事件记录格式：AAAA+YYMMDDHHMMSS+XX；

AAAA:事件类型，2字节，HEX，

YYMMDDHHmmSS：事件时间6字节,hex；

XX预留1字节（用于表示事件详情）；

2.2.8 token文件（001C）

（1）文件标识：001C

（2）文件类型：二进制文件28

（3）文件大小：38H

（4）文件权限：读=自由， 写=明文+MAC（应用维护密钥）。

（5）数据内容：

| 数据名称 | 字节位置 | 数据格式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Token数目 | 0 | HEX | 1 |
| Token-1 | 1-10 | BCD | 10 |
| Token-2 | 11-20 | BCD | 10 |
| Token-3 | 21-30 | BCD | 10 |
| Token-4 | 31-40 | BCD | 10 |
| Token-5 | 41-50 | BCD | 10 |
| Token-1执行结果 | 51 | HEX | 1 |
| Token-2执行结果 | 52 | HEX | 1 |
| Token-3执行结果 | 53 | HEX | 1 |
| Token-4执行结果 | 54 | HEX | 1 |
| Token-5执行结果 | 55 | HEX | 1 |

注：1.发卡时默认值为全0。

2.每条token对应一个执行结果，一个字节，有符号范围为 -128~127,

3.执行结果  =  4,    //修改密钥成功

= 3,    //第3串密钥接受

= 2,    //第2串密钥接受

= 1,    //第1串密钥接受

= 0,    //成功

= -1,   //其他错误

= -2,   //继电器测试失败

= -3,   //TOKEN解析错误

= -4,   //TOKEN已用过

= -5,   //TOKEN过期

= -6,   //秘钥过期

= -7,   //充值数额超囤积

= -8,   //秘钥类型不允许充值

= -9,   //非指定厂家产生的测试码

= -10,  //第一串修改秘钥TOKEN为紧接第二串修改秘钥TOKEN

= -11,  //秘钥类型不能改为3

= -12,  //如果父秘钥类型不是初始化秘钥，则子秘钥类型不能改为初始化秘钥

= -13,  //直接返回成功

3.在写卡时，执行结果默认为0x11

3.用户操作界面说明

3.1开卡界面

用于对空白卡创建卡内文件系统

操作步骤：

1）将空白卡放置于读卡器上，点击【初始化连接】。用于激活cpu卡，与卡片建立通讯条件，并读取卡片序列号；

2）填写[初始传输密钥]。16字节，一般为：57415443484441544154696D65434F53（hex）,用于和卡片进行外部认证；

3）填写[主控密钥]。16字节，用于替换、注入卡片主控密钥；

4）填写[卡类型]。用户卡/维护卡；

5）填写[表号]。表号长度最大为20；

6）填写[用户ID]。用户ID最大长度20；

7）点击【开卡】。

白卡开卡流程:

①初始化连接

②使用初始传输密钥进行外部认证

③使用初始传输密钥进行卡片擦除

④使用主控密钥建立文件系统

其它说明：

1）【卡片擦除】用于已经开卡的卡片擦除，使用的密钥为主控密钥。

擦除流程：

①初始化连接

①使用主控密钥进行外部认证

②使用主控密钥进行卡片擦除

3.2卡片信息读写界面

用于对已经创建文件系统的cpu卡进行卡内数据读写

操作说明：读写操作均使用主控密钥

1）【读取信息】：

①初始化连接

②读取卡内持卡人基本数据、燃气表状态、燃气表冻结日志。

2）【写入Token】：

①初始化连接

②[token数]默认为1，代表燃气表需要使用的token条数。[TokenX]密钥写入20位Token码，Token项未填写默认全0。Token输入框做输入长度判断，未满20位禁止写入并提示token码长度错误。

附件一：用户卡、维护卡token码

●：用户卡●：维护卡

| Token类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Token 子类型↓ | 0（充值码） |  |  | 1（测试码） |  |  | 2（管理码） |  |  |
| 0 | 充电量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 充水量 | ● | ● |  |  |  | 清余额 |  | ● |
| 2 | 充气量 |  |  |  |  |  | 设置费率 （单费率/TOU/阶梯 |  |  |
| 3 | 充时间 |  |  |  |  |  | 修改密钥1 | ● | ● |
| 4 | 充金额（电） |  |  |  |  |  | 修改密钥2 | ● | ● |
| 5 | 充金额（水） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 充金额（气） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 充金额（时间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 海兴开关管理码 | ● | ● |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 海兴参数设置码 | ● | ● |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |